表盘式扭矩起子

一、功能：

SFT型指针式扭矩起子是我公司研制的专用于测量扭矩的产品，主要用于有扭矩要求的螺纹紧固类零部件旋紧力的检测，易于手握作业，使用方便、清晰度维持时间久，能有效指示工件受到的扭矩值。

二、特点：

1.高精度，高稳定性，高分辨率。采样速度可设置

2.刻度盘指针指示：由指针指示扭矩值，读数方便、准确、精度高。

3.可左右扭转：本产品既可沿顺时针方向；也可沿逆时针方向旋转。

4.备有从动针：当客户旋转至相应的测量值后，从动针即停止不动方便客户读取准确的测量值。

5.手握式起子，适合长时间操作，也不会疲倦。

6.一旦对准零位，以同样的方式人人均可操作使用。

7.内附有十字和一字螺丝刀头各一支（螺丝头长50mm），可以让客户按照自己所要测量的物品来更换螺丝刀头。

8.备有一根加力杆，当客户在使用大量程扭矩起子的时候，能更好的操作本产品。

三、适用范围：

适用于汽车、摩托车、机械制造、电子行业，专业检测等行业。

四、使用方法：

1、在使用前一定要调零，这样可以保证本产品的测量精度。

2、在使用过程中，本产品一定要跟客户所要测量的物品保持垂直状态，否则会降低本产品的测量精度，还会减少本产品的使用寿命。

3、在使用后，调到零位，方便以后使用。

4、在调零时，松开扭矩起子上的锁紧螺母，转动刻度盘，使定指针对准零位，然后旋紧扭矩起子上的锁紧螺母。