[image: image1.jpg]



	一、介绍
	
	三、操作说明


FW50

中文有唛说明书:

材料:105G双铜



型号: FW-50

数字式温湿度计

使用说明书

[image: image2.jpg]




我司生产的数字式温湿度计性能稳定、安全可靠，具有功耗低、精度高等优点。

适用于工厂、实验室、仓库管理、食品卫生、空调系统、环保等行业，实时了解和掌握环境信息的变化。

基本功能：

（1）大屏幕双显示（2）温、湿度测量

（3）温、湿度最大值及最小值测量（4）数据保持（5）℃/℉单位转换（6）低电提示（7）自动关机

[image: image3.jpg]60 ¢
T

-



[image: image4.jpg]



二、各部位名称



1>.打开电池门，并正确装上9V电池。按ON/OFF键，

进入正常测量状态。

2>.温度单位转换：按下℃/℉键则可进行摄氏及华

氏测量转换（开机默认为℃）。

3>.温度、湿度最大值及最小值测量：按下MAX MIN 键，会显示温度最大值，再按下MAX MIN 键，会显示湿度最大值，并显示锁定最大温度、湿度数。再按MAN MIN键会进入温湿度最小值测量，操作同上，再按下恢复正常测量。

4>.数据保持：正常测量状态中，按HOLD键可锁定当

前温湿度测量数据。

5>.当电池符号仅剩框时，请更换电池，以免影响测

量精度。

6>.关机：无操作1分钟自动关机，或按下ON/OFF直接关机。

尺寸:210*143MM公差:+-1.0MM

印刷要求:单色双面印刷



FW-50



①



四、规格


1>.测量范围：

印刷处理:折叠



③

⑥



	
	
	②

	Humidity & Temperature Meter
	

	MAX
	C/ F
	④

	MIN
	
	

	
	HOLD
	⑤

	
	
	




	DC 9V IN




⑦

8 [image: image5.jpg]




温度：-10℃-50℃ 湿度：5.0%RH - 98%RH 2>.精确度：

温度：±1℃（±1.8°F)

湿度：±3%RH（在25℃时，30 - 95%RH）±5%RH（在25℃时，10 - 30%RH）

3>.解析度：

温度：0.1℃/0.1°F 湿度：0.1%RH 4>.取样时间：2.5次/秒5>.操作环境：-0℃ - 50℃（32°F - 122°F）

≤80%RH不冷凝6>.电源：9V电池

7>. 储藏环境：-10℃ - 60℃（14°F - 140°F）

0%RH-90%RH

说明书版本号：FW50-CH-00


1>.温湿度感应器.
5> .读数保持键

2>.液晶显示 器
6> .温湿度最大/最小值测量 键

3>.电源开关
7> .电源适配器插孔

4>.温度单位转换 键
8> .电池门

1
2
3
